(北京)

CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

计算机科学与技术

计算机组成原理课程设计报告

计算机19-3

| 学号 | 2019011777 | 2019011776 |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 刘康来 | 孙致远 |

完成日期  2022年 01月 04日

- 指令系统方框图

基本指令：

公操作：取指令，译码，找微指令，循环。。。

拓展指令：

- 各指令详细流程及编码

微指令设计：

基本指令设计：

ADD指令设计：

指令：ADD DR,SR

ADDDRSR

指令格式：16位一个字长

功能：  DR+SR→DR

微程序地址映射：指令编码0000 0000 →04

选择寄存器：目的寄存器R0,源寄存器R1

指令存储格式：

0001

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

04:DR+SR→DR              ;    85800200

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

AND指令设计：

指令：ADD DR,SR

ANDDRSR

指令格式：16位一个字长

功能：  DR∧SR→DR

微程序地址映射：指令编码0000 0010 →06

选择寄存器：目的寄存器R0,源寄存器R1

指令存储格式：

0201

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

06:DR∧SR→DR             ;    85C00200

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

MVRR指令设计：

指令：MVRR DR,SR

MVRRDRSR

指令格式：16位一个字长

功能：  SR→DR

微程序地址映射：指令编码0000 0111 →0B

选择寄存器：目的寄存器R0,源寄存器R1

指令存储格式：

0701

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

0B:SR→DR                 ;    91800000

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

INC指令设计：

指令：INC  DR

INCDR0000

指令格式：16位一个字长

功能：  DR+1→DR

微程序地址映射：指令编码0000 1001 →0C

选择寄存器：目的寄存器R0

指令存储格式：

0900

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

0C:DR+1→DR               ;    9D800240

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

DEC指令设计：

指令：DEC  DR

DECDR0000

指令格式：16位一个字长

功能：  DR-1→DR

微程序地址映射：指令编码0000 1000 →0D

选择寄存器：目的寄存器R0

指令存储格式：

0800

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

0D:DR-1→DR               ;    9D900200

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

PUSH指令设计：

指令：PUSH SR

PUSH0000SR

指令格式：16位一个字长

功能：  SP-1→SP,AR

SR→MEM、CC#=0

微程序地址映射：指令编码1000 0101 →15

选择寄存器：目的寄存器R0

指令存储格式：

8500

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

15:SP-1→SP,AR            ;    8D940018

1A:SR→MEM、CC#=0		  ;    10800001

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

POP指令设计：

指令：POP  DR

POPDR0000

指令格式：16位一个字长

功能：  SP→AR，SP+1→SP

MEM→DR，CC#=0

微程序地址映射：指令编码1000 0111 →17

选择寄存器：目的寄存器R0

指令存储格式：

8700

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

17:SP→AR，SP+1→SP       ;    8D044058

1C:MEM→DR，CC#=0         ;    3D800000

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

MVRD指令设计：

指令：MVRD DR，DATA

MVRDDR0000

DATA

指令格式：16位两个字长

功能：  PC→AR，PC+1→PC，CC#=0

MEM→DR，CC#=0

微程序地址映射：指令编码1000 1000 →1D

选择寄存器：目的寄存器R0

8800

2200

指令存储格式：

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

1D:PC→AR,PC+1→PC,CC#=0  ;    8D055058

1C:MEM→DR,CC#=0          ;    3D800000

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

CALA指令设计：

指令：CALA ADR

CALA00000000

ADR

指令格式：16位两个字长

功能：调用首地址为ADR的子程序

微程序地址映射：指令编码1100 1110 →1F

确定转移地址：转移地址2080

CE00

2080

指令存储格式：

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

1F:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D055058

20:MEM→Q                 ;    3C000000

21:SP-1→SP,→AR          ;    8D940018

22:PC→MEM,Q→PC、CC#=0   ;    09055001

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

RET指令设计：

指令：RET

RET

指令格式：16位一个字长

功能：  SP→AR，SP+1→SP

MEM→PC，CC#=0

微程序地址映射：指令编码1000 1111 →23

指令存储格式：

8F00

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

23:SP→AR，SP+1→SP       ;    8D044058

24:MEM→PC，CC#=0         ;    3D850000

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

拓展指令设计：

ADC指令设计：

指令：ADC DR,SR

ADCDRSR

指令格式：16位一个字长

功能：  DR+SR+CF→DR

微程序地址映射：指令编码0010 0000 →50

选择寄存器：目的寄存器R0,源寄存器R1

指令存储格式：

2001

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

50:DR+SR+CF→DR           ;    85801280

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

SBB指令设计：

指令：SBB DR,SR

SBBDRSR

指令格式：16位一个字长

功能：  DR-SR-CF→DR

微程序地址映射：指令编码0010 0001 →51

选择寄存器：目的寄存器R0,源寄存器R1

指令存储格式：

2101

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

51:DR-SR-CF→DR           ;    85901280

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

CLC指令设计：

指令：CLC

CLC

指令格式：16位一个字长

功能：  C=0

微程序地址映射：指令编码0110 1100 →56

指令存储格式：

6C00

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

56:CLC，C=0               ;    80800600

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

STC指令设计：

指令：STC

STC

指令格式：16位一个字长

功能：  C=1

微程序地址映射：指令编码0110 1101 →57

指令存储格式：

6D00

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

57:STC，C=1               ;    80800800

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

EI指令设计：

指令：EI

EI

指令格式：16位一个字长

功能：  开中断，INTE←1

微程序地址映射：指令编码0110 1110 →58

指令存储格式：

6E00

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

58:EI，开中断，INTE←1    ;    80800030

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

DI指令设计：

指令：DI

DI

指令格式：16位一个字长

功能：  关中断，INTE←0

微程序地址映射：指令编码0110 1111 →59

指令存储格式：

6F00

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

59:DI，关中断，INTE←0    ;    80800038

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

JMPR指令设计：

指令：JMPR SR

JMPR0000SR

指令格式：16位一个字长

功能：  跳转到SR指明的地址

微程序地址映射：指令编码0110 0000 →5A

选择寄存器：目的寄存器R0

指令存储格式：

6000

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

5A: SR→PC、CC#=0         ;    91850000

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

LDRA指令设计：

LDRADR0000

ADR

指令：LDRA DR，[ADR]

指令格式：16位两个字长

功能：  DR←[ADR]

微程序地址映射：指令编码1110 0100 →5B

选择寄存器：目的寄存器R0

E400

2200

指令存储格式：

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

5B:PC→AR、PC+1→PC       ;    8D055058

5C: MEM→AR、CC#=0        ;    3C800018

1C: MEM→DR、CC#=0        ;	   3D800000

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

LDRX指令设计：

LDRXDRSR

OFFSET

指令：LDRX DR, OFFSET[SR]

指令格式：16位两个字长

功能：  DR←[DATA+SR]

微程序地址映射：指令编码1110 0101 →5D

选择寄存器：目的寄存器R0,源寄存器R1

E501

1000

指令存储格式：

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

5D:PC→AR、PC+1→PC       ;    8D055058

5E:MEM+SR→AR、CC#=0	  ;    34800018

1C:MEM→DR、CC#=0         ;	   3D800000

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

STRA指令设计：

STRA0000SR

ADR

指令：STRA [ADR],SR

指令格式：16位两个字长

功能：  [ADR]←SR

微程序地址映射：指令编码1110 0111 →5F

选择寄存器：源寄存器R1

E701

2200

指令存储格式：

微程序与32位微码：

01:PC→AR,PC+1→PC        ;    8D05505E

02:MEM→IR                ;    20800008

03:/MAP                   ;    80800000

5F:PC→AR、PC+1→PC       ;    8D055058

60:MEM→AR、CC#=0         ;    3C100018

1A:SR→MEM、CC#=0         ;    10800001

30:STR→Q、CC#=INT#       ;    9C000003

31:PC→AR,PC+1→PC、CC#=0 ;    8D05505E

- 验证记录

这是对指令流程的简单记录，与设计的相符

这是对一些微指令的简单记录，与设计的相符

4．课程小结

这次课设，5个实验，最后还设计了20多条指令，学会了教学实验机的使用，深入理解了CPU，内存等计算机组成部件的内部原理，并将微指令与汇编指令结合，真正认识了计算机程序的运行机制。

作为根正苗红的计算机科学与技术出身的知识分子，深入学习计算机内部底层的原理，理解程序指令运行的微观流程，是必要且必须的。

在单步执行汇编语言的过程中，结合存储器的知识，进一步了解指令，数据的地址所在，不同的存储器类型数据的易失性，验证学习程序运行存储的技术。自己亲自动手实现了字拓展，位拓展，并推导出相应的地址。在实践与原理的联系中，思考硬件的设计原理，进而理解程序的设计思路，在今后可能遇到的各种问题中，提供了底层的视野，能够透过现象看本质，提高计算机思维能力，为学习计算机整个体系知识打下了坚实的基础。

微指令是计算机组成原理最重要的一块，是硬件与软件实施的桥梁。学习指令格式，指令流程，通过学习给出的指令设计，结合了各指令的流程，指令编码的规则，最终设计出指令，并在实验机上验证执行。这一套操作下来，虽说很繁琐复杂，且包含大量的重复工作，但收获良多，颇有设计巧妙性。指令的原理是固定统一的，又是灵活多变的，了解了一个，便可举一反三，重要的是学习为什么这么设计，怎么根据给出的规则，设计出一个完整的指令过程。了解了原理之后，有了基本方向，设计就会事半功倍，同时也会产生一些新的问题，进而加深对指令的理解。

实验设计，作为对课程知识的补充，让我们更好的理解了原理，并活学活用，让实际联系理论。我们要深刻的认识到，最重要的是学习知识的本质，提出为什么，解决为什么，在实践中解决问题，培养逻辑思维的能力，用敏锐的眼光发现问题，深入探讨，不断推敲验证，讨论辩证，直至最终解决问题。